# 智能平衡车融合项目 — 软件设计说明

STM32F103C8T6 + Raspberry Pi 4B 双处理器架构

基于现有实物 3.5 融合标准版与 3.6 模块

文档版本: V1.0 | 日期: 2026-06-09

# 1. 软件架构概述

## 1.1 整体架构

本项目采用 STM32F103C8T6 + Raspberry Pi 4B 双处理器架构。STM32 负责实时平衡控制 (100Hz)，树莓派负责视觉处理与机器学习推理。两者通过 USART2 有线串口通信。蓝牙 HC-06 通过 USART3 连接手机 APP，实现遥控与 PID 参数实时调节。

软件分为四层：USER (入口与初始化)、MiniBalance (控制算法与滤波)、MiniBalance_HARDWARE (硬件模块驱动)、SYSTEM (系统时钟与调试接口)。

| 处理器 | 职责 | 通信接口 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6 | 实时平衡控制 (100Hz)、电机驱动、传感器采集、模式管理 | USART2 -> Pi, USART3 -> 蓝牙 |
| Raspberry Pi 4B | 视觉处理、目标检测与跟踪、机器学习推理 | UART -> STM32, WiFi -> 远程 |
| HC-06 蓝牙模块 | 手机 APP 遥控、PID 参数实时调参 | USART3 (9600bps) |

## 1.2 六种运行模式

系统支持 6 种工作模式，通过长按用户按键循环切换。每种模式有独立的 PID 参数配置和 LED 指示。

| 编号 | 模式名称 | 功能说明 | 传感器/控制特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 平衡 | 仅维持自平衡，无外部控制 | 直立 PD + 速度 PI + 转向 PD |
| 1 | 蓝牙避障 | 手机蓝牙遥控，超声波自动避障 | 超声波 HC-SR04 检测障碍物 (<25cm 触发) |
| 2 | 超声波跟随 | 自动跟踪前方物体，保持 40cm 距离 | 四环 PID，距离 PI 环驱动速度环目标值 |
| 3 | 光电寻迹 | 4 路红外传感器黑白线巡线 | 红外传感器阵列，自动纠偏转向 |
| 4 | 纯蓝牙遥控 | 手机蓝牙遥控，无避障干预 | 适用于复杂环境手动操控 |
| 5 | 视觉跟随 | 树莓派视觉跟踪指定目标 | Pi UART 发送目标位置，映射转向+距离环 |

## 1.3 四环串级 PID 控制系统

控制系统采用四环串级 PID 架构，控制频率 100Hz。由直立环 (PD)、速度环 (PI)、转向环 (PD) 和距离环 (PI) 四级串联组成。统一使用通用 PID 库 (PID_t) 管理。

| 控制环 | 类型 | 输入信号 | Kp | Kd/Ki | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直立环 | PD | 角度误差 + 陀螺仪 Y | 300 | Kd=1 | 维持车身竖直 |
| 速度环 | PI | 编码器之和 + 低通滤波 (alpha=0.8) | 80 | Ki=0.4 | 控制行进速度，含积分限幅 |
| 转向环 | PD | 陀螺仪 Z + 目标偏转 | 42 | Kd=0~0.5 | 控制转向角速度 |
| 距离环 | PI (位置式) | 超声波/视觉距离 | -0.35 | Ki=-0.00175 | 跟随模式距离控制，输出映射速度环目标值 |

PWM 输出合成公式:

Moto1 = -Balance_Pwm + Velocity_Pwm - Turn_Pwm
Moto2 = -Balance_Pwm + Velocity_Pwm + Turn_Pwm

PWM 频率 10kHz (TIM1, ARR=7199)，限幅 +/-6900。安全保护：倾角 > 40 度 / 电压 < 11.1V / 倒地 > 70 度偏差立即停机。

# 2. 融合改进说明

## 2.1 改进前后对比

融合项目以现有实物 3.5 (避障版) 为基础，从标准版和 3.6 版本中精选模块进行增强。

| 模块/功能 | 融合前 (3.5) | 融合后 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PID 库 | 内嵌在 control.c 中，无抽象 | 独立通用 PID_t 库，支持位置式/增量式 | 标准版 |
| 控制环数 | 三环 (直立+速度+转向) | 四环 (增加距离 PI 环) | 标准版 |
| 姿态算法 | 三种 (DMP/卡尔曼/互补) | 保留三种，Way_Angle 动态切换 | 现有实物 3.5 |
| 拿起/放下检测 | 基于 Z 轴加速度单一判断 | 多传感器融合 (角度+角速度+编码器) | 标准版 |
| 倒地检测 | 无独立逻辑 | 目标角与Pitch偏差 > 70 度立即停机 | 标准版 |
| 蜂鸣器 | 无 | PA4 引脚 (与 LED 共用)，低电平触发 | 标准版 (PC13->PA4) |
| 红外寻迹 | 无 | 4 路红外传感器黑白线巡线 | 现有实物 3.6 |
| 视觉跟随 | 无 | 树莓派 UART 发送目标位置，模式 5 专用 | 全新开发 |
| 蓝牙通信 | USART2+USART3 双串口 | USART3 单串口合并遥控+调参 | 协议重构 |
| PID 参数个数 | 4 个 | 7 个 (增加 Turn_Kd, Dist_Kp, Dist_Ki) | 扩展 |
| Flash 地址 | 0x0800E000 | 0x0800F000 (避免旧数据冲突) | 迁移 |
| 运行模式 | 3 种 | 6 种 (增加寻迹/纯遥控/视觉跟随) | 融合扩展 |

## 2.2 移植模块详述

### 从标准版移植

- 通用 PID 库 (pid.c/h): 支持位置式 PID 和增量式 PID 两种模式，提供统一的 PID_Init() 和 PidCalucate() 接口。所有控制环共用 PID_t 结构体管理状态，含输出限幅 (+/-19000) 和死区处理 (误差 < 3.0 清零)。

- 距离环 (DistPidCtrl): 位置式 PI 控制器，以超声波距离 (或视觉距离) 为输入，输出作为速度环目标值。参数: Kp=-0.35, Ki=-0.00175, 目标距离 40cm。

- 安全检测升级: 拿起检测 — |Pitch|>40, |Gyro_Y|>100, 编码器>50 持续 30 周期则停机。放下恢复 — |Pitch|<20, |Gyro_Y|<150, 编码器<120 持续 30 周期则恢复平衡。倒地检测 — |目标角-Pitch|>70 立即停机。

- 蜂鸣器 (beep.c/h): 使用 PA4 引脚 (与 LED 共用)，低电平触发有源蜂鸣器。障碍物报警、模式切换提示音。

### 从现有实物 3.6 移植

- 红外寻迹 (infrared.c/h): 4 路红外传感器 (PA7/PC15/PC14/PC13) 输入上拉模式。tracking() 函数检测黑白线位置，输出 turn_dir (0=直行/1=右转/2=左转/3=直行)。turn() 函数在 MODE_TRACE 下根据 turn_dir 驱动转向环，转向系数独立可调。

### 全新开发

- 树莓派视觉跟随 (usart2.c/h): PiVision_t 结构体接收 6 字节帧: 0xA5 帧头 + X 偏移 (int8) + Y 偏移 (int8) + 距离 (uint8) + 置信度 (uint8) + XOR 校验。USART2_IRQHandler 实现状态机解析。Mode 5 下 X 偏移线性映射转向目标，距离送入距离环 PID。

- 单串口协议合并: USART3 同时处理蓝牙遥控 (单字节 0x00~0x5A) 和 APP 调参 (0x7B/0x7D 帧定界)。遥控命令直接设置 Flag_Qian/Hou/Left/Right，调参帧解析后更新 PID 参数并可写入 Flash。

- Flash 存储扩展: 从 4 参数扩展到 7 参数 (Balance_Kp/Kd, Velocity_Kp/Ki, Turn_Kd, Dist_Kp, Dist_Ki)。地址迁移至 0x0800F000。存储时负值参数取绝对值存 u16，读取时恢复符号。启动时 Flash_Read() 自动恢复上次保存的参数。

# 3. 创新点

| 创新点 | 技术实现 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| 双处理器异构架构 | STM32F103C8T6 (72MHz) 负责 100Hz 实时平衡控制；Raspberry Pi 4B 负责视觉处理与 ML 推理。USART2 有线通信，延迟低。 | 实时性与智能性兼顾，物理隔离避免控制回路干扰。 |
| 六模式统一管理 | ModeSelect() 状态机驱动，长按按键循环切换。每种模式独立配置 PID 积分增益、LED 指示、传感器使能。模式切换时 DataClear() 清零积分和历史误差。 | 一车多用，覆盖教学、比赛、科研多场景。 |
| 三种姿态算法并存 | DMP 硬件解算 (MPU6050 内置)、卡尔曼滤波、一阶互补滤波三种算法可通过 Way_Angle 变量动态切换，便于教学对比。 | 便于教学对比不同算法精度和收敛特性。 |
| 蓝牙 APP 实时调参 + Flash 持久化 | MiniBalance APP 通过 USART3 发送调参帧，实时修改 7 个 PID 参数。Flash_Write() 将参数存入 0x0800F000，Flash_Read() 启动时自动恢复。 | 免重新编译即可优化参数，断电不丢失。 |
| 融合式安全检测 | 三级保护: (1) 倾角 > 40 度或电压 < 11.1V 断电; (2) 拿起/放下多传感器融合检测; (3) 倒地立即停机。 | 全方位保护，可靠性优于单一检测机制。 |
| 视觉跟随开放协议 | 自定义 6 字节帧协议 (0xA5 帧头 + 位置 + 距离 + 置信度 + XOR 校验)，USART2 中断状态机解析。置信度过滤 (<30% 忽略)，X 偏移线性映射转向目标。 | 开放协议，可对接任意视觉模块。 |

# 4. 引脚分配

| 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 编码器 L (TIM2 CH1) | PA1 | 编码器 L (TIM2 CH2) | PA2 | USART2 TX -> 树莓派 |
| PA3 | USART2 RX <- 树莓派 | PA4 | LED + 蜂鸣器 | PA5 | 用户按键 |
| PA6 | ADC 电池电压 | PA7 | 红外传感器 1 | PA8 | PWM 左电机 (TIM1 CH1) |
| PA11 | PWM 右电机 (TIM1 CH4) | PA12 | MPU6050 INT (EXTI12) | PB0 | 电机方向 |
| PB1 | 电机方向 | PB6 | 编码器 R (TIM4 CH1) | PB7 | 编码器 R (TIM4 CH2) |
| PB8 | I2C SCL -> MPU6050 | PB9 | I2C SDA -> MPU6050 | PB10 | USART3 TX -> 蓝牙 |
| PB11 | USART3 RX <- 蓝牙 | PB12 | 电机方向 BIN1 | PB13 | 电机方向 BIN2 |
| PB14 | 电机方向 AIN1 | PB15 | 电机方向 AIN2 | PC13 | 红外传感器 4 |
| PC14 | 超声 ECHO / 红外 3 | PC15 | 超声 TRIG / 红外 2 | – | – |

注: PC14/PC15 被超声波与红外共享，两种模式互斥使用时无冲突。

# 5. 通信协议

## 5.1 树莓派 -> STM32 视觉跟随协议 (USART2)

波特率: 9600bps, 8N1。帧长度: 6 字节。

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | X 偏移 (int8) | Y 偏移 (int8) | 距离 cm (uint8) | 置信度 % (uint8) | XOR 校验 |

置信度 < 30% 时忽略帧数据。X 偏移线性映射为转向环目标值: Turn_Target = X_offset * 0.3。距离值直接送入距离环 PID 输入。

## 5.2 蓝牙遥控命令 (USART3, HC-06)

波特率: 9600bps, 单字节 ASCII 命令。

| 命令 (Hex) | ASCII | 功能 | 命令 (Hex) | ASCII | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | Z | 刹车/停止 | 0x41 | A | 前进 |
| 0x45 | E | 后退 | 0x47 | G | 左转 |
| 0x43 | C | 右转 | 0x59 | Y | 低速档 |
| 0x58 | X | 高速档 | – | – | – |

## 5.3 APP 调参协议 (USART3, 帧格式)

帧起始: 0x7B, 帧结束: 0x7D。参数值 = Data / 100 映射为浮点 PID 参数。0x50 读取参数, 0x57 保存至 Flash。

| 索引 | 参数 | 索引 | 参数 | 索引 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x30 | Balance_Kp | 0x31 | Balance_Kd | 0x32 | Velocity_Kp |
| 0x33 | Velocity_Ki | 0x34 | Turn_Kd (新增) | 0x35 | Dist_Kp (新增) |
| 0x36 | Dist_Ki (新增) | 0x50 | PID_Send (读取) | 0x57 | Flash_Send (保存) |

— 文档结束 —