智能平衡车融合项目 — 软件设计说明

STM32F103C8T6 + Raspberry Pi 4B 双处理器架构 | 文档版本: V2.0 | 日期: 2026-06-09

1. 软件架构

1.1 整体架构

本项目采用 STM32F103C8T6 + Raspberry Pi 4B 双处理器架构。STM32 负责 100Hz 实时平衡控制与电机驱动，树莓派负责视觉处理与机器学习推理。两者通过 USART2 有线串口通信。蓝牙 HC-06 通过 USART3 连接手机 APP，实现遥控与 PID 参数实时调节。

| 处理器 | 主频 | 职责 | 通信接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6 | 72MHz | 实时平衡控制、电机驱动、传感器采集、模式管理 | USART2 (Pi), USART3 (蓝牙) |
| Raspberry Pi 4B | 1.5GHz | 视觉处理、目标检测与跟踪、ML 推理 | UART (STM32), WiFi (远程) |
| HC-06 蓝牙 | – | 手机 APP 遥控、PID 参数实时调参 | USART3 (9600bps) |

代码分层：

| 层次 | 职责 | 典型模块 |
| --- | --- | --- |
| USER | 入口与全局初始化 | MiniBalance.c, 中断向量表 |
| MiniBalance | 控制算法与显示 | control.c (PID), filter.c (滤波), show.c (OLED/APP) |
| MiniBalance_HARDWARE | 硬件模块驱动 | motor, encoder, mpu6050, oled, ultrasonic, bluetooth, infrared, beep |
| SYSTEM | 系统时钟与调试 | delay, usart, sys |

1.2 控制系统

四环串级 PID 架构，控制频率 100Hz（MPU6050 外部中断驱动）。

| 控制环 | 类型 | 输入信号 | 参数 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直立环 | PD | 角度误差 + 陀螺仪 Y 轴 | Kp=300, Kd=1 | 维持车身竖直平衡 |
| 速度环 | PI | 编码器之和 + 一阶低通滤波 (alpha=0.8) | Kp=80, Ki=0.4 | 控制行进速度，含积分限幅 |
| 转向环 | PD | 陀螺仪 Z 轴 + 目标偏转 | Kp=42, Kd=0~0.5 | 控制转向角速度 |
| 距离环 | PI (位置式) | 超声波/视觉距离反馈 | Kp=-0.35, Ki=-0.00175 | 跟随模式距离锁定 |

PWM 输出合成：

Moto1 = -Balance_Pwm + Velocity_Pwm - Turn_Pwm
Moto2 = -Balance_Pwm + Velocity_Pwm + Turn_Pwm

PWM 频率 10kHz，限幅 ±6900。

1.3 五种运行模式

长按按键循环切换，每种模式独立配置 PID 参数和 LED 指示。

| 编号 | 模式 | 控制特点 | 传感器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 自平衡 | 三环 PID 纯平衡 | MPU6050 + 编码器 |
| 1 | 蓝牙避障 | 手机遥控 + 超声波自动避障 | 蓝牙 HC-06 + HC-SR04 |
| 2 | 超声波跟随 | 距离环驱动，自动保持 40cm 距离 | HC-SR04 |
| 3 | 光电寻迹 | 4 路红外传感器巡线，自动纠偏 | 红外传感器阵列 |
| 4 | 纯蓝牙遥控 | 无避障干预，适合复杂环境 | 蓝牙 HC-06 |

2. 系统特点

2.1 姿态估计算法

三种姿态解算算法可通过变量动态切换，便于教学对比。

| 算法 | 原理 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| DMP 硬件解算 | MPU6050 内置数字运动处理器 | 精度高，不占用 CPU |
| 卡尔曼滤波 | 线性卡尔曼滤波器 (状态: 角度+零偏) | 收敛快，抗噪性强 |
| 一阶互补滤波 | 加速度计+陀螺仪加权融合 | 计算简单，实时性好 |

2.2 安全保护

三级保护机制，全方位保障运行安全。

| 级别 | 检测项 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倾角过大 | ¦Pitch¦ > 40° | 立即停止电机 |
| 1 | 电池低压 | 电压 < 11.1V | 立即停止电机 |
| 2 | 拿起检测 | ¦Pitch¦ > 40° + ¦Gyro_Y¦ > 100 + 编码器 > 50 (持续 300ms) | 停机保护 |
| 2 | 放下恢复 | ¦Pitch¦ < 20° + ¦Gyro_Y¦ < 150 + 编码器 < 120 (持续 300ms) | 自动恢复平衡 |
| 3 | 倒地检测 | ¦目标角 - Pitch¦ > 70° | 立即停机 |

2.3 调试与参数管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 蓝牙 APP 实时调参 | MiniBalance APP 通过 USART3 发送调参帧，7 个 PID 参数可实时修改 |
| Flash 参数持久化 | 参数存入片上 Flash (0x0800F000)，断电不丢失，启动自动恢复 |
| OLED 状态显示 | 实时显示角度、编码器、电压、距离、温度、当前模式 |
| 上位机波形显示 | DataScope 协议通过 USART1 上传传感器数据至虚拟示波器 |

3. 相比原实物的创新点

| 创新点 | 原实物 (3.5) | 本设计 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双处理器异构架构 | 仅 STM32 单芯片 | STM32 + Raspberry Pi 4B | 实时控制与 AI 视觉物理分离，互不干扰 |
| 四环 PID | 三环 (直立+速度+转向) | 四环 (增加距离 PI 环) | 支持精确距离跟随，为视觉跟随预留接口 |
| 通用 PID 库 | 控制逻辑内嵌在中断中 | 独立 PID_t 结构体，支持位置式/增量式 | 模块复用，易于扩展新控制环 |
| 安全检测升级 | 单一 Z 轴加速度判断 | 多传感器融合 (角度+角速度+编码器) | 拿起/放下/倒地检测更可靠，减少误触发 |
| 运行模式扩展 | 3 种 (平衡/避障/跟随) | 5 种 (增加寻迹/纯遥控) | 覆盖教学、竞赛、科研多场景 |
| 蜂鸣器报警 | 无 | PA4 引脚驱动，障碍物/模式切换提示 | 增加声音反馈，提升交互体验 |
| 红外寻迹 | 无 (仅 3.6 版独立存在) | 集成 4 路红外传感器 | 一车多用，无需更换固件 |
| 视觉跟随协议 | 无 | 自定义 6 字节帧协议 (0xA5 + X/Y/距离/置信度 + XOR) | 开放协议，可对接任意视觉模块 |
| Flash 存储扩展 | 4 参数, 0x0800E000 | 7 参数, 0x0800F000 | 新增 Turn_Kd, Dist_Kp, Dist_Ki 持久化存储 |
| 代码架构 | 单层内联 | 四层分离 (USER/Algorithm/Hardware/System) | 模块解耦，便于维护和二次开发 |

4. 引脚分配

| 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 编码器 L (TIM2 CH1) | PA1 | 编码器 L (TIM2 CH2) |
| PA2 | USART2 TX → 树莓派 | PA3 | USART2 RX ← 树莓派 |
| PA4 | LED + 蜂鸣器 (共用) | PA5 | 用户按键 |
| PA6 | ADC 电池电压 | PA7 | 红外传感器 1 |
| PA8 | PWM 左电机 (TIM1 CH1) | PA11 | PWM 右电机 (TIM1 CH4) |
| PA12 | MPU6050 INT (EXTI12) | PB0/PB1 | 电机方向 |
| PB6 | 编码器 R (TIM4 CH1) | PB7 | 编码器 R (TIM4 CH2) |
| PB8 | I2C SCL → MPU6050 | PB9 | I2C SDA → MPU6050 |
| PB10 | USART3 TX → 蓝牙 HC-06 | PB11 | USART3 RX ← 蓝牙 HC-06 |
| PB12/PB13 | 右电机方向 | PB14/PB15 | 左电机方向 |
| PC13 | 红外传感器 4 | PC14 | 超声波 ECHO / 红外 3 |
| PC15 | 超声波 TRIG / 红外 2 | – | – |

注: PC14/PC15 被超声波与红外共享，模式互斥使用。

5. 通信协议

5.1 树莓派 → STM32 视觉跟随协议 (USART2)

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 (帧头) | X 偏移 (int8) | Y 偏移 (int8) | 距离 cm (uint8) | 置信度 % (uint8) | XOR 校验 |

5.2 蓝牙遥控命令 (USART3)

| 命令 | ASCII | 功能 | 命令 | ASCII | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | Z | 刹车 | 0x41 | A | 前进 |
| 0x45 | E | 后退 | 0x47 | G | 左转 |
| 0x43 | C | 右转 | 0x59/0x58 | Y/X | 低/高速档 |

5.3 APP 调参协议

帧格式: 0x7B + 参数索引 + 数值 + 0x7D

| 索引 | 参数 | 索引 | 参数 | 索引 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x30 | Balance_Kp | 0x31 | Balance_Kd | 0x32 | Velocity_Kp |
| 0x33 | Velocity_Ki | 0x34 | Turn_Kd | 0x35 | Dist_Kp |
| 0x36 | Dist_Ki | 0x50 | 读取参数 | 0x57 | 保存至 Flash |